# cra373.urdf 修改紀錄（vs. git HEAD）

這份文件記錄 CRA373_model/cra373.urdf 相對於 committed 版本（git show HEAD:CRA373_model/cra373.urdf）的每一項變更。

全部共五類：一個 joint velocity limit 的十倍錯誤、兩處 inertial 放錯位置、17 個 collision mesh 換成預先算好的 convex hull，以及檔案頂端新增的 [sim] 註解區塊。

前三項是物理上的錯誤修正，會直接改變模擬出來的動力學；第四項是載入時間的最佳化，PhysX 最後拿到的 collision shape 完全一樣。

在修正之前，模擬裡的關節可以用真機十倍的速度轉，兩條前腿有 2.9 kg 的質量掛在錯誤的位置，四隻腳的質量被放在膝蓋而不是腳尖。

這些都不是可以靠調 reward 蓋過去的誤差，所以在訓練之前要先修。

## 1. 摘要表

| 項目 | 舊值 | 新值 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 個 revolute joint 的 velocity | 209.44 rad/s | 20.944 rad/s | PhysX 的 velocity_limit_sim 從 2000 rpm 修正為 200 rpm |
| FR_hip / FL_hip inertial origin 的 y | +0.059012 | -0.059012 | 每條前腿 1.454366 kg 的質心回到自己的 mesh 上（原本差 0.118 m） |
| FR_hip / FL_hip 的 ixy、iyz | 見 §3 | 兩項同時反號 | 慣量張量與鏡射後的幾何一致 |
| 四個 *_foot 的 inertial origin | 0 0 0 | 約 (±0.0145, -0.2949, -0.1487) | 0.05 kg 從膝蓋附近移到腳尖 |
| 四個 *_foot 的 inertia | ixx=iyy=izz=1e-4 | 1.004e-05 / 5.041e-06 / 8.333e-06 | 移除膝關節上約 0.0055 kg·m² 的假慣量 |
| 17 個 <collision> 的 mesh | meshes/<link>.stl | meshes/collision/<link>.stl | 530,757 → 8,152 triangles，載入不必重算 hull |
| 檔案頂端 | 無 | [sim] 註解區塊 | 記錄上述變更與「刻意不改」清單 |

未變動：<visual> 的 17 個 mesh 參照、所有 link frame、所有 joint origin 與 lower / upper / effort、所有 mass 與 inertia 大小（總質量仍為 68.162843 kg）。

## 2. Joint velocity limit：209.44 → 20.944 rad/s

### 改了什麼

12 個 revolute joint（4 條腿 x hip / thigh / calf）的 <limit ... velocity="209.44"/> 全部改成 velocity="20.944"。

lower、upper、effort="60.0" 都沒有動。

### 為什麼

actuator model cra373/actuator/XB42M.py 的 XB42MCfg.max_velocity 寫的是 math.radians(200.0 * 6.0)，也就是模組輸出端空載轉速 200 rpm = 20.944 rad/s。

舊值 209.44 rad/s 換算是 2000 rpm，剛好是十倍，所以這是小數點的位移，不是減速比搞混：同一個檔案的 gear_ratio 是 9.0，不是 10。

同一份 config 的 T-N curve 也把 tn_rpm_3 定在 200 rpm，並且在該轉速把輸出扭矩降到 0，與 20.944 rad/s 一致。

### 影響

URDF 的 velocity limit 會被 Isaac Lab 寫進 PhysX 成為 velocity_limit_sim。

在 D:\IsaacLab\source\isaaclab\isaaclab\actuators\actuator_base.py 中，velocity_limit_sim 放在 to_check 清單裡，cfg 值為 None 時就採用 USD 裡的值，而 XB42MCfg 沒有覆寫它。

所以修正前，模擬裡的關節可以轉到真機十倍的速度。這對 RL 特別危險，因為 policy 會學會利用模擬裡才有的速度，sim-to-real 一定對不上。

## 3. 前腿 hip 的 inertial block 沿 y 鏡射（只有 FR_hip 與 FL_hip）

### 改了什麼

-      <origin xyz="0.020377 0.059012 0.000393" .../>   (FR_hip)

+      <origin xyz="0.020377 -0.059012 0.000393" .../>

-      <inertia ixx="0.002957" ixy="-0.000229" ixz="0.000003"

-               iyy="0.001744" iyz="-0.000001" izz="0.002087"/>

+      <inertia ixx="0.002957" ixy="0.000229" ixz="0.000003"

+               iyy="0.001744" iyz="0.000001" izz="0.002087"/>

FL_hip 同樣處理（它的 ixy 是 +0.000229 → -0.000229，iyz 是 -0.000001 → +0.000001）。

ixx、iyy、izz、ixz 與 mass 都沒有動。

### 為什麼

四個 hip link 的 mesh 是鏡射關係。實際量測 STL 的 bounding box 中心：

| mesh | 中心 x | 中心 y | 中心 z |
| --- | --- | --- | --- |
| RR_hip / RL_hip | ±0.01475 | +0.06075 | 0 |
| FR_hip / FL_hip | ±0.01475 | -0.06075 | 0 |

前腿的 inertial block 是從後腿整塊複製過來的，origin 的 y 留在 +0.059012，但幾何在 y = -0.0607。

對 x-z 平面做鏡射時，只有 ixy 與 iyz 這兩個乘積項會變號，ixx / iyy / izz / ixz 不變，所以只改了那兩項。

### 影響

每個 hip link 是 1.454366 kg，舊檔把它放在離自己幾何 0.118024 m 的地方，兩條前腿合計 2.9 kg 放錯位置。

對整機質心的影響是 2 x 1.454366 x 0.118024 / 68.162843 = 0.00504 m，也就是質心往後偏約 5 mm。

比質心偏移更麻煩的是，這讓前後腿的動力學不對稱，而且這個不對稱沒有任何物理來源。

Policy 會學到一組只在模擬裡成立的前後腿差異。

## 4. 腳掌的 inertial origin 與 inertia tensor（四個 *_foot）

### 改了什麼

舊值（四個腳掌都一樣）：

<inertial><origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/><mass value="0.05"/>

<inertia ixx="0.0001" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0001" iyz="0" izz="0.0001"/></inertial>

新值（origin 為各自 mesh 的體積形心，逐腳略有差異）：

| link | origin x | origin y | origin z |
| --- | --- | --- | --- |
| RR_foot | -0.014499 | -0.294911 | -0.148672 |
| FR_foot | -0.014499 | -0.294911 | -0.148672 |
| RL_foot | +0.014501 | -0.294911 | -0.148671 |
| FL_foot | +0.014499 | -0.294912 | -0.148672 |

inertia 四個腳掌相同：ixx="1.004e-05" iyy="5.041e-06" izz="8.333e-06"，乘積項維持 0。mass 仍為 0.05 kg。

### 為什麼

*_foot_fixed 這個 fixed joint 的 origin 是 (0, 0.154173, 0)，也就是腳掌 link frame 落在 calf joint 再往前 0.154173 m 的位置。

但腳掌的 mesh 是 baked 進 STL 頂點的，實際 bounding box 中心在 (±0.0145, -0.29527, -0.14751)，距離 link frame 原點 0.3306 m。

所以舊檔的 origin xyz="0 0 0" 把腳掌質量放在膝蓋附近，而不是腳尖。

新的 inertia 是 20 x 40 x 28.5 mm 腳墊的實心長方體估計值（mesh bounding box 量到的尺寸剛好就是這三個數）：

ixx = m/12·(b²+c²) = 1.005e-05、iyy = m/12·(a²+c²) = 5.05e-06、izz = m/12·(a²+b²) = 8.333e-06，與檔案中的值一致。

舊的 1e-4 佔位值對應的等效半徑是 sqrt(1e-4 / 0.05) = 0.045 m，比整個腳掌還大。

### 影響

0.05 kg 放在 0.33 m 外，對膝關節的平行軸貢獻是 m·r² = 0.05 x 0.109283 = 0.00546 kg·m²。

calf link 自己的 ixx 只有 0.004290，所以這個假慣量比小腿本身還大，等於把膝關節的轉動慣量灌了一倍以上，而且方向是錯的。

這直接破壞擺腿動力學：swing phase 的加速度、落地時機、以及膝關節需要的扭矩全部算錯。

### 一個要記住的通則

腳掌 mesh 的 baked offset 就是為什麼站立高度不能只靠 joint tree 算出來。

*_foot 的 link origin 不是腳掌所在的位置，中間差了 0.33 m。

要知道實際離地高度，必須看 mesh 的頂點，或是用 scripts/check_stand.py 實際落地測。

## 5. Collision geometry 換成預先算好的 convex hull（17 個 <collision>）

### 改了什麼

舊檔每個 <collision> 都直接引用該 link 的完整 visual mesh，例如 meshes/base_link.stl（179,685 triangles）。

新檔改成 meshes/collision/<link>.stl，由新增的 scripts/make_collision_meshes.py 產生。

logs/make-collision-meshes.txt 的統計：

| link | src tris | hull tris | hull verts | src KB | out KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| base_link | 179,685 | 504 | 255 | 8,774 | 24.7 |
| *_hip (x4) | 36,196 | 506 | 255 | 1,767 | 24.8 |
| *_thigh (x4) | 42,592 | 506 | 255 | 2,080 | 24.8 |
| *_calf (x4) | 8,228 | 506 | 255 | 402 | 24.8 |
| *_foot (x4) | 752 | 392–396 | 198–200 | 37 | 19.2–19.4 |
| TOTAL | 530,757 | 8,152 |  |  |  |

### 為什麼

CRA373_model/config.yaml 裡 Isaac Lab 的 URDF importer 設定是 collider_type: convex_hull（collision_from_visuals: false）。

也就是說 PhysX 本來就會把每個 collision mesh 縮成 convex hull，只是它每次把資產載入 physics scene 時都要從 53 萬個三角形重新 cook 一次。

自己先算好同一組 hull，PhysX 就直接拿到結果。

最後的 collision shape 完全沒變，因為 convex hull 的 convex hull 就是同一個 hull。這是載入時間的最佳化，不是物理變更。

### <visual> 沒有改

17 個 <visual> 仍然引用原始的全解析度 mesh，機器人看起來還是 CAD 匯出的樣子。

這一點要講明白，因為 patch script 的早期版本用一條 <collision>.*?<mesh filename=" 的 regex 跨過了 link 邊界，連 <visual> 的參照一起改掉了。

現在的 patch_urdf() 先用 re.subn(r"<collision>.*?</collision>", ...) 切出區塊再改，並且額外掃一次 <visual> 把誤改的還原，是 idempotent 的，可以重複執行。

腳本最後會報告「<visual> blocks accidentally pointing at hulls」，預期值是 0。

## 6. 檔案頂端新增 [sim] 註解區塊

檔案開頭的 XML 註解裡加了一段 [sim] 2026-09-15 modifications for Isaac Lab / RL training，條列上面的第 1 到第 3 項，並附一份「NOT changed on purpose」清單。

在檔案內搜尋 [sim] 就能找到這一段。

注意：這個區塊目前只列了第 1 到 3 項，沒有列第 5 項（collision hull）。

而且它的「NOT changed on purpose」裡還留著一行 Collision geometry: every link still uses its visual mesh (convex_hull at import time).，

這一行已經與檔案現況矛盾，是 collision 修改之前寫下、之後忘了更新的。下次動這個檔時要一併修掉。

## 7. 沒有改的東西

### Joint <dynamics>：仍然缺席

所有 joint 都沒有 <dynamics> 標籤，等於 damping = 0、friction = 0。

這是刻意的：關節摩擦已經在 cra373/actuator/XB42M.py 裡模型化了一次（XB42MCfg.friction_nm = 0.67，目前近似成 Coulomb friction 項）。

在 URDF 這邊再加一次會變成重複計算。

### effort="60.0"：不動

XB42M 是 explicit actuator。依 actuator_base.py 的 _DEFAULT_MAX_EFFORT_SIM = 1.0e9，當 effort_limit_sim 為 None 時 Isaac Lab 會把它設成 1e9，避免 solver 端再裁切一次。

真正的扭矩上限來自 XB42MActuator.compute() 裡的 T-N curve（0–75 rpm 峰值平台、75–175 rpm 下降、175–200 rpm 續降、200 rpm 以上輸出為 0）。

所以 URDF 的 effort 在模擬中不是有效上限，改它沒有意義。

### Mass 與 inertia 的量值：不動

只改了 inertia 的位置與腳掌那組明顯是佔位符的數值，所有 link 的 mass 一律未動。

機器人的擁有者已確認總質量 68.163 kg，檔案中 17 個 mass 相加為 68.162843 kg，logs/build-usd.txt 回報 68.163 kg。

### Link 座標系：不動

URDF 的前進方向是 -Y，不是常見的 +X。

這件事在環境程式碼裡處理（cra373/envs/），不靠改模型來「修正」，因為改 link frame 會讓所有 mesh 的 baked transform、joint origin 與既有的 USD 全部失效。

## 8. 改完之後要做什麼

任何 URDF 修改都必須重新產生 USD。 模擬讀的是 USD，不是 URDF；不重建的話上面所有修正都不會生效。

# Windows

set PYTHONPATH=D:/handson/torch27-shim

C:/isaac-sim/python.bat scripts/build_usd.py --headless

# Linux container

./isaaclab.sh -p scripts/build_usd.py --headless

輸出在 CRA373_model/usd/，這個目錄在 .gitignore 裡（# generated by scripts/build_usd.py from CRA373_model/cra373.urdf），不會進 repo。

cra373/paths.py 的 usd_path() 會優先使用 CRA373_model/usd/cra373.usd，存在就自動改用它，不必改任何設定。

CRA373_model/configuration/ 底下的 USD 是 2026-08-21 由 UrdfConverter 產生的，早於本文所有修正，不要拿它來訓練。

USD 重建之後，訓練之前先跑落地測試：

C:/isaac-sim/python.bat scripts/check_stand.py --headless

它會檢查 spawn 高度是否正確、哪一組站姿的關節扭矩最省、以及 reset 時 actuator 有沒有打出扭矩尖峰。這三件事在腳掌 inertial 修正之後都會變，所以要重測。

如果動到 mesh，scripts/make_collision_meshes.py 也要重跑（它是 idempotent 的），再重建 USD。

## 9. 驗證

以下指令都在 repo 根目錄執行，每一條後面是它能證明的事。

# 完整 diff

git diff CRA373_model/cra373.urdf

# 12 個 joint 都改了，沒有漏掉任何一個，也沒有殘留舊值

grep -c 'velocity="20.944"' CRA373_model/cra373.urdf    # 12

grep -c 'velocity="209.44"' CRA373_model/cra373.urdf    # 0

# 總質量沒變

grep -o 'mass value="[0-9.]*"' CRA373_model/cra373.urdf \

| grep -o '[0-9.]\+' | awk '{s+=$1} END {printf "%.6f (%d links)\n", s, NR}'

# -> 68.162843 (17 links)

# 17 個 collision 全部指向 hull，而且 17 個 visual 一個都沒被誤改

grep -c '<collision>' CRA373_model/cra373.urdf                 # 17

grep -c 'meshes/collision/' CRA373_model/cra373.urdf           # 17

grep -c '<visual>' CRA373_model/cra373.urdf                    # 17

grep -o 'filename="meshes/[A-Za-z_]*\.stl"' CRA373_model/cra373.urdf | wc -l   # 17（全解析度 mesh）

# 前腿 hip 的質心確實鏡射了

grep -A2 '<link name="FR_hip">' CRA373_model/cra373.urdf   # y = -0.059012

grep -A2 '<link name="RR_hip">' CRA373_model/cra373.urdf   # y = +0.059012

重建 USD 之後，logs/build-usd.txt 應該回報：

rigid bodies     : 17 (expected 17)

revolute joints  : 12 (expected 12)

total mass       : 68.163 kg (expected 68.163)

這三行同時成立，代表 URDF 的結構沒有在修改過程中被破壞（沒有多出或少掉 link、沒有把 revolute 改成 fixed、質量沒有被動到）。

logs/ 在 .gitignore 裡，所以 logs/build-usd.txt 與 logs/make-collision-meshes.txt 都只存在於本機，不在 repo 裡。

### 已知的紀錄落差

logs/make-collision-meshes.txt 最後一行寫的是

URDF <collision> mesh references pointing at meshes/collision/: 33 (expected 17)。

那是 patch script 修好之前的舊版輸出（該版本的 regex 跨越了 link 邊界，把 visual 也算了進去），報告檔在腳本修正後沒有重新產生。

目前檔案的實測值是 collision 17、visual 誤改 0，以上面的 grep 為準。表格裡的三角形數字不受影響，因為 mesh 產生邏輯沒有變。